Annex1: ENVI-met inputs

Table A1. Settings of the Area Input Files

|  | B1C1 | B1C2 | B1C3 | B1C4 | B1C5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domain (m) - (x)(y)(z) | 201x201x36 | 201x201x72 | 201x201x30 | 201x201x30 | 216x216x119 |
| Grid Size - (x)(y)(z) | 67x67x12 | 67x67x24 | 67x67x10 | 67x67x10 | 72x72x28 T* |

|  | B2C1 | B2C2 | B2C3 | B2C4 | B2C5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domain (m) - (x)(y)(z) | 222x222x30 | 207x207x39 | 213x213x30 | 222x222x19 | 231x231x202 |
| Grid Size – (x)(y)(z) | 74x74x10 | 69x69x13 | 71x71x10 | 74x74x10 | 77x77x32 T* |

|  | B3C1 | B3C2 | B3C3 | B3C4 | B3C5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domain (m) - (x)(y)(z) | 201x201x30 | 204x204x30 | 204x204x30 | 207x207x30 | 201x201x156 |
| Grid Size - (x)(y)(z) | 67x67x10 | 68x68x10 | 68x68x10 | 69x69x10 | 67x67x36 T* |

|  | B4C1 | B4C2 | B4C3 | B4C4 | B4C5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domain (m) - (x)(y)(z) | 225x225x69 | 231x231x84 | 210x210x63 | 222x222x131 | 231x231x103 |
| Grid Size - (x)(y)(z) | 75x75x19 T* | 77x77x22 T* | 70x70x17 T* | 74x74x32 T* | 77x77x26 T* |

|  | B5C1 | B5C2 | B5C3 | B5C4 | B5C5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domain (m) - (x)(y)(z) | 282x282x63 | 270x270x24 | 312x312x24 | 282x282x30 | 303x303x277 |
| Grid Size – (x)(y)(z) | 94x94x17 T* | 90x90x8 | 104x104x8 | 94x94x10 | 101x101x57 T* |

T*- telescopic height

Table A2. Rotterdam Material Database

|  | User Defined Wall Medium insulation |  |  | Dark Asphalt | Grey Concrete |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thickness (m) | 0.30 |  | Roughness | 0.01 | 0.01 |
| Absorption | 0.6 |  | Albedo | 0.2 | 0.5 |
| Transmission | 0 |  | Emissivity | 0.9 | 0.9 |
| Reflection | 0.4 |  |  |  |  |
| Emissivity | 0.95 |  |  |  |  |
| Specific Heat (J/kg⋅K) | 840 |  |  |  |  |
| Thermal Conductivity (W/m⋅K) | 0.140 |  |  |  |  |

Table A3. Settings of the Configuration Files

| Simulation days | 28.06.2020 /29.06.2020/30.06.2020 |
| --- | --- |
| Simulation time | 72h |
| Location | Rotterdam (lat. 51.96, long. 4.41) |
| Output interval | 60min |
| KNMI Rotterdam (Full forcing) | https://www.knmi.nl/nederland-nu/klimatologie/uurgegevens |